天津市电力空间布局规划（2021～2035年）文本

（公开征求意见稿）

天津市工业和信息化局

二〇二二年一月

# 一、规划总则

## （一）规划范围

规划范围为天津市行政辖区全部国土空间，陆域面积约11811.2平方公里，海域面积约1863.0平方公里。津城核心区和滨城核心区为规划重点区域。

## （二）规划内容

规划内容为市域范围内220千伏及以上等级电力设施及电力架空线走廊规划。

## （三）规划期限

规划基期年为2020年，规划期限为2021年至2035年，近期为2021年至2025年。

# 二、规划目标和规划原则

## （一）规划目标

1、建设与天津定位相匹配的坚强智能电网。最终建成多端受电、多电源支撑、结构科学合理、安全可靠、自动化程度高的现代化城市电网。

2、按照电网规划建设适度超前于城市建设的原则，依据天津电网远景年目标网架，科学合理地布置电力设施和电力线通道，将规划落实在用地上，使土地资源的利用更加合理，电网规划的实施更具有可操作性。

3、电网供电能力超过42000兆瓦，保证天津市经济社会发展对用电的需求，满足城市建设可持续发展的总体要求。

## （二）规划原则

1、坚持京津冀协同发展原则。

2、坚持绿色低碳发展原则。

3、坚持统筹协调发展原则。

4、坚持集约用地原则。

5、坚持乡村振兴原则。

# 三、规划方案

## （一）电力需求预测

预计天津市2025年全社会用电量为1100亿千瓦时，最大负荷为23000兆瓦；2035年全社会用电量为2200亿千瓦时，最大负荷为42000兆瓦。

## （二）电源规划

天津市规划推进大港电厂减容量替代、海上风电等项目建设。考虑新能源装机发展，预计2025年规划总装机规模达到25903.1兆瓦，2035年规划总装机规模预计达到36749.8兆瓦。

## （三）电力平衡

2025年天津市最大负荷为23000兆瓦，在考虑最大负荷备用16%的情况下，所需装机容量为26680兆瓦，其中本地电源提供16743.8兆瓦；外网受电9936.2兆瓦，约占电网总负荷43.2%。

2035年天津市最大用电负荷达到42000兆瓦，在考虑最大负荷备用16%的情况下，所需装机容量为48720兆瓦，其中本地电源提供21457.9兆瓦；外网受电27262兆瓦，占电网总负荷64.9%。

## （四）电网规划

1、1000千伏电网和直流输电网

根据国家电网总体规划设计，天津市域范围内除建成的2回北京东～海河特高压交流线路、2回北京西～海河特高压交流线路、2回海河～济南特高压交流线路、2回北京东～锡盟特高压交流线路以及1座1000千伏特高压变电站；还将规划扩建海河1000千伏特高压变电站等工程。

2、500千伏电网

规划500千伏电网结构形成扩大双环网并与周边电网保持联络通道。

至2035年，全市共规划500千伏变电站19座，总变电容量为78600兆伏安。

3、220千伏电网

至2035年，全市规划220千伏变电站共243个，总变电容量达到135056.5兆伏安。

## （五）变电站和电力走廊规划

根据天津市国土空间总体规划、天津市电网规划，全市共规划交流特高压变电站2座，直流换流站2座，500千伏变电站19座、220千伏变电站243座，220千伏电网网架以500千伏变电站为电源点，实现分层分区供电，形成若干个220千伏供电区域。

根据规划电力高压走廊布置原则，市域范围内共规划架空线走廊约3575公里，走廊控制宽度为40～580米。